姓名：滕瑋安

學號：0510743

系級：電機09

上課日期：10/17

微算機實驗報告

Lab # 3

ㄧ、實驗目的：

藉由DPTR的操作學會TABLE的使用方式，並且知道如何運用指標進行間接定址的方式。

二、硬體架構：

三、程式流程圖：

false

true

四、問題與討論：

(1) 若要在七段顯示七上顯示字母『A』、『 b』、『 C』、『 d』、『 E』與『F』，則於 JP03中要輸入的資料為何？

DB	10001000B	;A

DB	10000011B	;b

DB	11000110B	;C

DB	10100001B	;d

DB	10000110B	;E

DB	10001110B	;F

(2) 在使用程式記憶體讀取資料時，有沒有什麼該注意的事項?

(ex:位址、大小等等)

就我這次遇到的問題當作範例解釋好了。

首先我在R2暫存器中，不小心將#0H打成0H，造成在計數的時候出現”多數”的情況，反映到LED的指令時，發現除了指定的0到9以外，還多出了一些奇怪的燈號。這是因為記憶體位置是連續抓取的情況下，若不小心往後多讀了記憶體，或許會讀到裡面有存取東西的位址，造成實驗不完全。

五、程式碼與註解：

第一題：

ORG		0000H

AJMP	MAIN

ORG		0050H

MAIN:

MOV	DPTR,#SSTABLE

LOOP:

MOV 	R2,#0H	;R2=counter

LOOP1:

MOV	A,R2

MOVC	A,@A+DPTR

MOV	P0,A

INC	R2

ACALL	DELAY

CJNE	R2,#10,LOOP1		;if R2!=10, jump to Loop 1

AJMP	LOOP

SSTABLE:

DB	0C0H	;0

DB	0F9H	;1

DB	0A4H	;2

DB	0B0H	;3

DB	099H	;4

DB	092H	;5

DB	082H	;6

DB	0F8H	;7

DB	080H	;8

DB	090H	;9

DELAY:

MOV	R5 ,#0FFH

DELAY1:

MOV	R6 ,#0FFH

DELAY2:

MOV	R7 ,#10H

DELAY3:

DJNZ	R7,DELAY3

DJNZ	R6,DELAY2

DJNZ	R5,DELAY1

RET

END

第二題：

ORG	0000H

AJMP	MAIN

ORG	0050H

MAIN:

MOV	DPTR,#SSTABLE	;把TABLE的地址存入DPTR中

LOOP:

MOV 	R2,#0H	;R2=counter

LOOP1:

MOV	A,R2	;將counter移入A

MOVC	A,@A+DPTR	;將表中的數值(base+counter)移入A

MOV	P0,A		;將A移入七段顯示器

INC		R2		;++R2

;把指撥開關的值存入A

MOV	R0,P1

MOV	A,R0	;指撥開關的值存入A

ADD	A,#01H	;將A+1

;if else

ACALL	DELAY

CJNE	R2,#7H,LOOP1	;if R2!=7, jump to Loop 1

AJMP	LOOP

DELAY:

MOV	R5 ,#0FFH

DELAY1:

MOV	R6 ,#0FFH

DELAY2:

MOV	R7 ,A

DELAY3:

DJNZ	R7,DELAY3

DJNZ	R6,DELAY2

DJNZ	R5,DELAY1

RET

SSTABLE:

DB	11000000B	;0

DB	092H	;5

DB	0F9H	;1

DB	11000000B	;0

DB	0F8H	;7

DB	099H	;4

DB	0B0H	;3

END

六、心得：

正確的程式在不相容的52上面跑出奇怪的結果，害我一直以為是自己寫錯，真的hen棒。