姓名：滕瑋安

學號：0510743

系級：電機09

上課日期：10/31

微算機實驗報告

Lab #5

ㄧ、實驗目的：

學習利用掃描以及視覺暫留讓點矩陣顯示文字以及單顆亮暗。

二、硬體架構：

三、程式流程圖：

四、問題與討論：

1. 實驗時，若JP05 未接訊號，而JP04 給予10000，則點矩陣發亮情形為何，

為什麼？

JP05沒有接訊號的時候，沒有東西可以控制亮的列，所以會亮訊號是1的那行。

2.程式中自行設計的delay time，時間增加或減少會有什麼影響？

我曾經把DELAY增加到視覺暫留看不到完整的字形，它會一直閃；而當DELAY太少，則會看到5-2大中小重疊以及5-2像流星雨的畫面。

五、程式碼與註解：

ORG	00H

JMP	START

ORG	50H

;R3=掃描

START:

MOV	R3,#0		;掃描

MOV	R1,#10H		;00010000B

MOV	R0,#0		;index

MOV	DPTR,#TABLE

BIG:

INC	R3

MOV	P1,#0H		;關閉共陽

MOV	A,R0		;index of table

MOVC	A,@A+DPTR

MOV	P0,A

MOV	P1,R1

INC	R0

MOV	A,R1	;R1右璇

RR	A

MOV	R1,A

CALL	DELAY

CJNE	R0,#5,BIG

;當行數跑到最後一行了以後

MOV	R0,#0		;行數歸零

MOV	R1,#10H

CJNE	R3,#0FFH,BIG

MOV	DPTR,#TABLE2

MOV	R3,#0		;掃描歸零

MID:

MOV	P1,#0H		;關閉共陽

MOV	A,R0		;index of table

MOVC	A,@A+DPTR

MOV	P0,A

MOV	P1,R1

INC	R3

INC	R0

MOV	A,R1	;R1右璇

RR	A

MOV	R1,A

CALL	DELAY

CJNE	R0,#5,MID

MOV	R0,#0

MOV	R1,#10H

CJNE	R3,#0FFH,MID

MOV	DPTR,#TABLE3

MOV	R3,#0		;掃描歸零

SMALL:

MOV	P1,#0H		;關閉共陽

MOV	A,R0		;index of table

MOVC	A,@A+DPTR

MOV	P0,A

MOV	P1,R1

INC	R3

INC	R0

MOV	A,R1	;R1右璇

RR	A

MOV	R1,A

CALL	DELAY

CJNE	R0,#5,SMALL

MOV	R0,#0

MOV	R1,#10H

CJNE	R3,#0FFH,SMALL

MOV	DPTR,#TABLE

MOV	R3,#0		;掃描歸零

JMP	BIG

TABLE&DELAY省略

第二題：

ORG	00H

JMP	START

ORG	50H

;P0最低腳位全部朝上

;P1最低腳位全部朝上

START:

MOV	R0,#00000001B	;放在P1(控制亮的行)

MOV	R1,#00000001B	;放在P0(控制亮的列)

MOV	R2,#00H		;掃描用的

MOV	R3,#0H		;數R1的旋轉數

MOV	R4,#0H		;數R0的旋轉次數

LOOP:

INC	R2		;掃描++

MOV	P1,R0

MOV	P0,R1

CALL 	DELAY

CJNE	R2,#055H,LOOP

;當掃描完了以後

MOV	A,R1

RL	A	;把R1向左轉

MOV	R1,A

INC	R3	;R1旋轉次數++

MOV	R2,#00H	;掃描次數歸零

CJNE	R3,#7H,LOOP

;當R1轉完了以後

MOV	A,R0

RL	A		;把R0向左轉

MOV	R0,A

INC	R4		;R0旋轉次數++

MOV	R1,#00000001B	;R1回到原本的第一列

MOV	R3,#0H		;將R1旋轉數歸零

MOV	R2,#00H		;掃瞄次數歸零

CJNE	R4,#5H,LOOP	;R0旋轉次數到達底端

JMP	START

DELAY:

MOV	R6,#0AH

DELAY1:

MOV	R7,#2FH

DELAY2:

DJNZ	R7,DELAY2

DJNZ	R6,DELAY1

RET

END

六、心得：

這次實驗整體邏輯並沒有很難，在禮拜五的晚上跟同學一起研究腳位，思考到底哪個腳位控制哪一排，花的時間遠遠比思考怎麼寫程式還要多(´・ω・`)。控制點矩陣的方法和四個七段差不多，原本已經做好準備要寫BONUS，結果竟然沒有，有點可惜。