姓名：滕瑋安

學號：0510743

系級：電機09

上課日期：11/7

微算機實驗報告

Lab #6

ㄧ、實驗目的：

學習利用神奇的delay跟控制水銀開關，讓搖搖棒顯示正確的字。

二、硬體架構：

三、程式流程圖：

四、問題與討論

1. 如果不加上水銀開關的判斷機制，搖搖棒顯示的字形會有怎樣的問題？

會有反過來的字形。

2. 如果要同時顯示多個字形在搖搖棒上，LED顯示的副程式該如何設計？能夠

顯示的字形數量是否有上限？

只要改變index的上限，讓它增加掃描的數量就可以了。但當顯示固定的字(不是跑馬燈)的時候，光顯示三個就有點吃力了(搖不出來XDDD)，要顯示四個字以上的話，72*4就超出一個暫存器可存的範圍，如果可以用第二個暫存器作為第二個index加上去應該就可以顯示更多字，只是會搖得很辛苦而已。上限大概是到暫存器跟DPTR可存範圍的極限。

五、程式碼與註解：

ORG		0000H

JMP		MAIN

ORG		0050H

;====================================================

TABLE:省略

;=====LED SHOW====================================

MAIN:

JB		P3.2,MAIN

ACALL	LED_SHOW

JMP		MAIN

LED_SHOW:

MOV		R0,#00

MOV		DPTR,#TABLE

MOV		R1,#24

NEXT_COLUMN:

CALL	READ_BYTE

MOV		P2,A

CALL	READ_BYTE

MOV		P0,A

CALL	READ_BYTE

MOV		P1,A

CALL	DELAY

DJNZ	R1,NEXT_COLUMN

RET

;=====READ 1 BYTE FROM TABLE=======================

READ_BYTE:

INC		R0

CJNE	R0,#72,PRE

MOV		R0,00

AJMP	PRE

PRE:

MOV		A,R0

MOVC	A,@A+DPTR

CPL		A

RET

;====================================================

DELAY:

MOV	R5,#25H

DELAY1:

MOV	R6,#0FFH

DELAY2:

DJNZ	R6,DELAY2

DJNZ	R5,DELAY1

RET

;====================================================

END

六、心得：

這次的實驗室課本上沒有的，從開始就有點無所適從，不過當我發現其實用附上的副程式就可以拿來用了以後就鬆了口氣；BUT，DELAY的部分真的很難調!!!!!!

不是讓字太扁就是太肥，最後只好參考好同學的DELAY時間才成功地做出沒有走樣的字體。